Новая трассопоисковая система 3M™ Dynatel™АИСУ МПК с функциями GPS/ГЛОНАСС картографирования и Bluetooth

Трассопоисковая система 3M™ Dynatel™АИСУ МПК - это программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять электронное картографирование и паспортизацию объектов подземной инженерной инфраструктуры.

Система состоит из следующих компонентов:

- Маркероискатель Dynatel™ 1420E EMS-ID (или Dynatel™ 2573E-ID/CU12)

- Планшет ASUS Transformer Book T100HA (или другая модель, соответствующая техническим требованиям, указанным ниже)

- Программное обеспечение 3М АИСУ МПК, устанавливаемое на планшет

- Внешний GPS модуль GlobalSat BT-821 (или аналогичный с возможностью подключения по Bluetooth и питанием от встроенного аккумулятора)

- Bluetooth адаптер BT-232B

- Внешний аккумулятор для питания Bluetooth адаптера

- Переходник RS 232 male-male

Принцип работы системы

3М АИСУ МПК предназначена для автоматического создания электронных паспортов трасс подземных инженерных сетей (ВОЛС, силовые кабели, полимерные и стальные трубопроводы), промаркированных электронными маркерами 3М Скотчмарк.

Программное обеспечение АИСУ МПК устанавливается на планшетный компьютер либо ноутбук (далее – мобильное устройство), который в свою очередь подключается по интерфейсу Bluetooth к маркеропоисковому прибору 3M Dynatel. При программировании либо считывании интеллектуального электронного маркера, данные из его внутренней памяти автоматически передаются в мобильное устройство и к ним добавляются геолокационные данные с GPS/ГЛОНАСС датчика (встроенного в мобильное устройство либо внешнего). Вся информация сохраняется в базе проектов программы АИСУ МПК, а места маркировки автоматически расставляются на электронной карте. Кроме того, присутствует опция сохранения координат установки пассивного маркера.

Принципиальная схема системы 3М АИСУ МПК:

Функционал системы:

- Создание описания и электронной карты трассы;

- Графическое отображение траектории трассы и координат мест маркировки;

- Автоматическая интеграция информации из маркеров 3М и геолокационных данных;

- Сохранение всей информации в единой базе данных;

- Возможность импорта данных в существующую ГИС-систему предприятия.

Технические требования к планшету:

Для работы программы АИСУ МПК требуется планшет либо ноутбук, находящийся под управлением операционной системы Windows 8 либо Windows 10 (рекомендуется 32-битная версия), имеющий не менее 1 Гб оперативной памяти, процессор частотой не менее 1 ГГц, беспроводные модули Wi-Fi/Bluetooth и 3G (опционально) и USB порт (полноразмерный USB либо micro USB с возможностью работы в режиме USB OTG). Исполняемые файлы программы занимают около 100 Мб на жестком диске, также может потребоваться дополнительная память для сохранения электронных карт и возможности работы в оффлайн режиме.

Файлы для загрузки:

- Руководством пользователя программы 3М АИСУ МПК

- Инструкция по настройке Bluetooth адаптера

- Программа для конфигурации Bluetooth адаптера